Smart Shrimp Farm

Documentação Técnica

Sistema IoT + IA para Automação de Carcinicultura

Versão 1.0  —  Março 2026

# Sumário

# 1. Visão Geral do Projeto

## 1.1 Contexto e Motivação

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de camarão cultivado, com destaque para a região Nordeste, onde as condições climáticas tropicais favorecem o cultivo de Litopenaeus vannamei (camarão-branco-do-Pacífico) ao longo de todo o ano. A carcinicultura nordestina movimenta bilhões de reais anualmente e emprega milhares de famílias em estados como Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e Piauí.

Apesar do potencial econômico, a maioria dos produtores ainda opera com monitoramento manual da qualidade da água — medições esporádicas com equipamentos portáteis, dependência da experiência empírica e resposta tardia a eventos críticos como queda de oxigênio dissolvido, variações bruscas de pH ou salinidade. Perdas por mortalidade podem atingir 30-50% de um ciclo quando problemas não são detectados a tempo.

O projeto Smart Shrimp Farm nasce para resolver esse gargalo, integrando sensoriamento IoT contínuo, automação de equipamentos e inteligência artificial preditiva em uma plataforma acessível ao produtor de camarão.

## 1.2 Objetivos Principais

- Monitorar em tempo real os parâmetros críticos de qualidade da água (temperatura, pH, salinidade, oxigênio dissolvido, turbidez e TDS/condutividade) em cada viveiro.

- Automatizar a aeração e, progressivamente, alimentação e renovação de água, reduzindo mortalidade e desperdício de insumos.

- Construir uma base de dados histórica estruturada que permita estudos de produtividade, correlações manejo-crescimento e modelos preditivos.

- Fornecer dashboards intuitivos e alertas instantâneos (WhatsApp, Telegram, SMS, e-mail) para que o produtor tome decisões rápidas e embasadas.

- Evoluir para recomendações automáticas baseadas em IA e simulações de cenários (digital twin simplificado).

## 1.3 Público-Alvo

Produtores de camarão de pequeno, médio e grande porte no Nordeste brasileiro, técnicos de aquicultura e cooperativas que buscam aumentar a produtividade e reduzir perdas por meio de tecnologia acessível e escalável.

# 2. Arquitetura do Sistema

## 2.1 Visão em Camadas

O sistema segue uma arquitetura de quatro camadas, desde os dispositivos de campo até a interface do usuário final. A seguir, cada camada é descrita em detalhes.

### Camada de Campo (Edge)

- Microcontroladores ESP32 (preferenciais) ou STM32, instalados em caixas IP65 à beira de cada viveiro.

- Sensores submersos e externos: temperatura (DS18B20), pH (sonda eletroquímica), salinidade/condutividade (sonda com compensação de temperatura), oxigênio dissolvido (galvanométrico ou óptico), turbidez (nefelométrico), TDS.

- Atuadores controlados via relé/contator: aeradores, bombas de renovação, alimentadores automáticos.

- Lógica local de histerese embarcada no ESP32 — por exemplo: se OD < 4 mg/L, ligar aerador imediatamente, sem depender de conectividade com a nuvem.

### Camada de Comunicação

- Protocolo principal: MQTT v3.1.1 / v5.0 com QoS 1, conexão TLS/SSL para segurança dos dados.

- Alternativa: HTTP REST para dispositivos simplificados ou cenários de fallback.

- Conectividade: Wi-Fi local (fazendas com infraestrutura) ou módulo 4G/LTE (fazendas remotas).

- Autenticação por certificados X.509 ou usuário/senha forte no broker MQTT.

### Camada de Nuvem / Backend

- Broker MQTT: Mosquitto (leve, open-source), EMQX ou HiveMQ (escalabilidade corporativa).

- Backend principal: Python/FastAPI ou Node.js/Express — responsável por validação, persistência, regras de negócio e orquestração de serviços.

- Banco de dados time-series: InfluxDB ou TimescaleDB (extensão PostgreSQL) — otimizado para milhões de leituras de sensores.

- Banco relacional: PostgreSQL — armazena entidades de domínio (fazendas, viveiros, ciclos, usuários, eventos de manejo, colheitas).

- Serviço de regras: motor de regras configurável que avalia limiares e combinações de parâmetros.

- Serviço de analytics/ML: microserviço Python (scikit-learn, XGBoost, PyTorch) que treina, valida e serve modelos preditivos via API.

### Camada de Aplicação

- Dashboard web SPA construído com React ou Next.js, responsivo para desktop e tablets.

- API REST e/ou GraphQL para integração com sistemas de terceiros e apps nativos.

- PWA (Progressive Web App) mobile-first, instalável em dispositivos Android/iOS sem necessidade de loja de aplicativos.

- Notificações multicanal: WhatsApp (API Business), Telegram Bot, SMS (Twilio/Vonage) e e-mail — configuráveis por usuário e por tipo de alerta.

### Diagrama Textual da Arquitetura

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    CAMADA DE APLICAÇÃO                        │

│  Dashboard SPA (React/Next.js) · PWA Mobile · Notificações   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                  CAMADA DE NUVEM / BACKEND                    │

│  Broker MQTT · FastAPI/Node.js · PostgreSQL · InfluxDB · ML   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                  CAMADA DE COMUNICAÇÃO                        │

│  MQTT + TLS · HTTP REST · Wi-Fi / 4G LTE                     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                  CAMADA DE CAMPO (EDGE)                       │

│  ESP32 · Sensores (Temp, pH, Sal, OD, Turb) · Atuadores      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.2 Fluxo de Dados (Sensor → Ação)

O fluxo completo desde a leitura de um sensor até a ação sobre um atuador segue as etapas abaixo:

- 1. Leitura: O ESP32 lê os parâmetros dos sensores a cada 1–5 minutos (intervalo configurável).

- 2. Empacotamento: O firmware monta um payload JSON: { "timestamp": "...", "pond_id": "P01", "temp": 28.5, "pH": 7.8, "salinity": 25.3, "do": 5.1, "turbidity": 120, "tds": 890 }.

- 3. Publicação MQTT: O ESP32 publica no tópico farm/{farm_id}/pond/{pond_id}/telemetry com QoS 1.

- 4. Backend processa: O serviço assina o tópico, valida o schema JSON, persiste no banco time-series, calcula indicadores derivados, executa checagem de regras e enfileira dados para o pipeline de ML.

- 5. Dashboard consome: A interface web consulta a API REST/GraphQL e atualiza gráficos em tempo quase real (polling a cada 5–15 s ou WebSocket).

- 6. Ação automática: Quando regras ou modelo de ML identificam condição crítica, o sistema gera alerta multicanal e, opcionalmente, publica comando MQTT de volta ao ESP32 (ex.: farm/{farm_id}/pond/{pond_id}/cmd/aerator → ON).

# 3. Requisitos de Sensores e Atuadores

Os parâmetros de qualidade da água monitorados são fundamentais para a sobrevivência e o crescimento do camarão. A tabela a seguir resume cada parâmetro e sua criticidade.

| Parâmetro | Faixa Ideal | Por que é Crítico |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | 26–32 °C | Controla metabolismo, taxa de crescimento e consumo de oxigênio. Fora da faixa, o camarão reduz alimentação e fica vulnerável a doenças. |
| pH | 7,5–8,5 | pH fora da faixa causa estresse, perda de apetite e aumenta a toxicidade da amônia (NH₃) não ionizada. |
| Salinidade | 15–35 ppt | Desbalanço osmótico leva a mortalidade. Variações bruscas (>5 ppt/dia) são especialmente perigosas. |
| Oxigênio Dissolvido (OD) | ≥ 4 mg/L | Parâmetro mais crítico. OD < 3 mg/L causa mortalidade em massa em poucas horas. |
| Turbidez | 30–80 NTU | Indica bioflocos (benéficos) ou sólidos suspensos (prejudiciais às brânquias). Valores extremos reduzem fotossíntese. |
| TDS / Condutividade | Varia por fase | Indica concentração total de sais e qualidade geral da água. Auxilia diagnóstico combinado. |

## 3.1 Tipos de Sensores e Instalação

- Temperatura: Sensor digital à prova d'água (DS18B20 em encapsulamento inox), protocolo 1-Wire, instalado a 30–50 cm de profundidade. Precisão ±0,5 °C.

- pH: Sonda eletroquímica industrial com compensação automática de temperatura (ATC). Requer calibração periódica com soluções padrão pH 4.0 e 7.0.

- Salinidade / Condutividade / TDS: Sonda de condutividade elétrica com compensação de temperatura integrada. A salinidade e o TDS são calculados a partir da condutividade.

- Oxigênio Dissolvido (OD): Sonda galvanométrica (mais acessível) ou óptica (mais estável a longo prazo). Instalação a 30–50 cm, longe de aeradores para evitar leitura inflada.

- Turbidez: Sensor nefelométrico (princípio de dispersão de luz a 90°), faixa 0–1000 NTU, saída analógica ou RS485.

## 3.2 Atuadores e Regras Simples

### Aeradores

Controlados por relé de potência ou contator (para motores trifásicos). A lógica de histerese local embarcada no ESP32 garante resposta imediata:

- Ligar: OD < 4 mg/L → acionamento imediato.

- Desligar: OD > 6 mg/L sustentado por 20–30 minutos contínuos → desligamento.

A histerese (diferença entre limiares de acionamento e desligamento) evita oscilações rápidas (liga-desliga repetitivo) que danificam motores e contatores.

### Bombas de Renovação

Acionamento sugerido (não automático por padrão) quando múltiplas condições se combinam:

- Turbidez alta (> 150 NTU) + OD baixo (< 4 mg/L) + pH fora da faixa ideal → sistema sugere renovação parcial de água e envia notificação ao produtor.

### Alimentadores Automáticos

Operam com programação de horários (4–6 tratos/dia) com ajuste de quantidade baseado em:

- Temperatura da água (reduz ração abaixo de 25 °C ou acima de 33 °C).

- Fase do ciclo de cultivo (tabela de arraçoamento por biomassa estimada).

- Feedback de bandejas de alimentação (quando disponível).

# 4. Modelo de Dados

O modelo de dados combina um banco relacional (PostgreSQL) para entidades de domínio e um banco time-series (InfluxDB ou TimescaleDB) para leituras de sensores de alta frequência. Abaixo está o esquema conceitual das principais tabelas.

## 4.1 Esquema Conceitual

### Tabela: ponds

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID / SERIAL | Identificador único do viveiro |
| farm_id | UUID / FK | Referência à fazenda |
| name | VARCHAR(100) | Nome descritivo (ex.: Viveiro A1) |
| area_m2 | NUMERIC | Área em metros quadrados |
| depth_m | NUMERIC | Profundidade média em metros |
| system_type | VARCHAR(50) | Tipo de sistema (extensivo, semi-intensivo, intensivo, BFT) |

### Tabela: cycles

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID / SERIAL | Identificador único do ciclo |
| pond_id | UUID / FK | Viveiro associado |
| start_date | DATE | Data de início do povoamento |
| end_date | DATE | Data de despesca (fim do ciclo) |
| species | VARCHAR(100) | Espécie (ex.: L. vannamei) |
| strain | VARCHAR(100) | Linhagem genética |
| stocking_density | NUMERIC | Densidade de estocagem (PL/m²) |
| initial_biomass | NUMERIC | Biomassa inicial estimada (g) |
| system_type | VARCHAR(50) | Sistema de cultivo empregado |

### Tabela: sensor_readings

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | BIGSERIAL | Identificador sequencial |
| timestamp | TIMESTAMPTZ | Momento da leitura (UTC) |
| pond_id | UUID / FK | Viveiro monitorado |
| temperature | NUMERIC | Temperatura (°C) |
| ph | NUMERIC | Potencial hidrogeniônico |
| salinity | NUMERIC | Salinidade (ppt) |
| do | NUMERIC | Oxigênio dissolvido (mg/L) |
| turbidity | NUMERIC | Turbidez (NTU) |
| tds | NUMERIC | Sólidos totais dissolvidos (ppm) |
| ec | NUMERIC | Condutividade elétrica (µS/cm) |
| device_id | VARCHAR(50) | Identificador do dispositivo sensor |

### Tabela: management_events

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID / SERIAL | Identificador do evento |
| timestamp | TIMESTAMPTZ | Quando o evento ocorreu |
| pond_id | UUID / FK | Viveiro relacionado |
| event_type | VARCHAR(50) | Tipo: feeding, water_exchange, liming, fertilization, treatment, etc. |
| details | JSONB | Dados adicionais (quantidade, produto, observações) |
| user_id | UUID / FK | Quem registrou o evento |

### Tabela: biometrics

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID / SERIAL | Identificador da biometria |
| cycle_id | UUID / FK | Ciclo de cultivo |
| timestamp | TIMESTAMPTZ | Data/hora da amostragem |
| avg_weight | NUMERIC | Peso médio individual (g) |
| sample_size | INTEGER | Tamanho da amostra (nº de indivíduos) |
| survival_estimate | NUMERIC | Estimativa de sobrevivência (%) |

### Tabela: harvests

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID / SERIAL | Identificador da colheita |
| cycle_id | UUID / FK | Ciclo de cultivo |
| timestamp | TIMESTAMPTZ | Data/hora da despesca |
| harvest_weight | NUMERIC | Peso total colhido (kg) |
| price_per_kg | NUMERIC | Preço de venda (R$/kg) |
| destination | VARCHAR(200) | Destino (processadora, mercado local, exportação) |

### Tabela: alerts

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID / SERIAL | Identificador do alerta |
| timestamp | TIMESTAMPTZ | Quando foi gerado |
| pond_id | UUID / FK | Viveiro afetado |
| alert_type | VARCHAR(50) | Tipo: low_do, high_temp, ph_out_of_range, etc. |
| severity | VARCHAR(20) | Severidade: info, warning, critical |
| handled | BOOLEAN | Se o alerta foi reconhecido/resolvido |

### Tabela: predictions

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID / SERIAL | Identificador da predição |
| timestamp | TIMESTAMPTZ | Quando a predição foi gerada |
| pond_id | UUID / FK | Viveiro alvo |
| target | VARCHAR(50) | Variável predita: do_24h, ph_24h, mortality_risk, etc. |
| value | NUMERIC / JSON | Valor predito ou distribuição |
| model_version | VARCHAR(50) | Versão do modelo utilizado |

## 4.2 Estudos de Produção Possíveis

Com os dados estruturados acima, a plataforma possibilita diversos estudos analíticos:

- Séries temporais: Análise de tendências de qualidade da água ao longo de ciclos, identificação de padrões sazonais e horários (ex.: OD mínimo sempre às 5h da manhã).

- Correlações manejo–biomassa: Cruzamento de eventos de manejo (calagem, fertilização, trocas de água) com taxas de crescimento e sobrevivência para identificar práticas mais eficazes.

- Modelos preditivos: Previsão de peso final na despesca, estimativa de FCR (fator de conversão alimentar), previsão de janelas ótimas de despesca considerando preço de mercado vs. custo de ração.

- Benchmarking entre viveiros: Comparação de desempenho entre viveiros da mesma fazenda ou entre fazendas, permitindo identificar melhores práticas.

# 5. IA e Analytics Avançado

A camada de inteligência artificial evolui em fases, começando por modelos simples e interpretáveis, avançando para arquiteturas mais sofisticadas conforme a base de dados cresce.

## 5.1 Modelos de Regressão

Objetivo: prever valores futuros de pH, OD e salinidade com horizonte de 24 horas, permitindo ação preventiva.

### Features de Entrada

- Séries temporais passadas: últimas 24–72 horas de cada parâmetro (janela deslizante).

- Estatísticas agregadas: média, desvio padrão, mínimo, máximo e tendência (slope) por janelas de 1h, 6h e 24h.

- Eventos de manejo recentes: calagem, fertilização, troca de água, arraçoamento (codificados como flags ou contadores).

- Dados climáticos: temperatura do ar, umidade, velocidade do vento, precipitação (API meteorológica externa).

### Modelos (Progressão)

- Fase 1: Regressão linear / Ridge / Lasso — baseline interpretável, rápido para treinar.

- Fase 2: Random Forest / Gradient Boosted Trees (XGBoost, LightGBM) — captura não-linearidades, bom com features tabulares.

- Fase 3: LSTM (Long Short-Term Memory) ou TCN (Temporal Convolutional Network) — explora dependências temporais longas quando houver dados suficientes (>6 meses de séries por viveiro).

### Métricas de Avaliação

- MAE (Erro Absoluto Médio), RMSE (Raiz do Erro Quadrático Médio), R² (coeficiente de determinação).

- Validação cruzada temporal (walk-forward) para evitar data leakage.

## 5.2 Modelos de Classificação

Objetivo: classificar cenários de risco e desempenho para tomada de decisão.

### Classificação de Risco de Mortalidade

- Classes: Baixo, Médio, Alto.

- Features: combinação de parâmetros atuais, tendências recentes, histórico de eventos e fase do ciclo.

- Modelos: Random Forest, XGBoost, posteriormente redes neurais.

### Classificação de Nível de Produção

- Classes: Abaixo do esperado, Dentro do esperado, Acima do esperado.

- Features: biometrias acumuladas, dados de manejo, qualidade da água média do ciclo.

- Aplicação: sinalizar ciclos problemáticos precocemente.

## 5.3 Alertas Inteligentes

### Regras com Histerese

Alertas baseados em limiares com histerese para evitar notificações excessivas. Exemplo:

- Alerta de OD baixo: dispara quando OD < 4 mg/L; só desativa quando OD > 5 mg/L por 15 min.

- Alerta de temperatura alta: dispara quando T > 33 °C; desativa quando T < 32 °C.

### Alertas Preditivos

Baseados nos modelos de regressão:

- Exemplo: "OD previsto para < 4 mg/L nas próximas 4 horas no Viveiro A2" — permite ação preventiva (ligar aerador antes da crise).

### Recomendações Contextuais

Combinação de regras de domínio com saídas dos modelos:

- pH alto + alcalinidade baixa → Recomendação: aplicar calagem (CaCO₃) — dose sugerida por m³.

- OD decrescente + temperatura subindo → Recomendação: antecipar aeração noturna e reduzir arraçoamento.

## 5.4 Digital Twin Simplificado

O conceito de digital twin (gêmeo digital) aplicado à carcinicultura consiste em um modelo computacional que espelha o estado real de cada viveiro, permitindo simulações de cenários sem risco ao cultivo real.

### Funções do Digital Twin

- Espelhar o estado atual do viveiro com base nos dados de sensores e eventos de manejo.

- Simular cenários: 'Se eu aumentar a aeração em 30%, qual o impacto previsto no OD nas próximas 12h?'

- Simular cenários de manejo: 'Se eu fizer troca de 20% da água agora, como ficam pH e salinidade?'

- Comparar previsão vs. realidade para calibração contínua dos modelos.

### Implementação Inicial

- Modelo baseado em equações simplificadas de balanço de massa + saídas dos modelos de ML.

- Interface no dashboard com sliders para ajustar variáveis de entrada e visualizar projeções.

- Evolução futura: modelos biogeoquímicos mais completos (consumo de O₂ pela biomassa, fotossíntese, decomposição).

# 6. Dashboard e UX

## 6.1 Telas Principais

### Visão Geral (Home)

Painel com todos os viveiros da fazenda, cada um representado por um card com indicador semáforo:

- Verde (#2ecc71): Todos os parâmetros dentro da faixa ideal.

- Amarelo (#f1c40f): Um ou mais parâmetros em zona de atenção.

- Vermelho (#e74c3c): Parâmetro crítico detectado — ação requerida.

Cada card exibe: nome do viveiro, temperatura atual, OD atual, último alerta (se houver) e tempo desde a última leitura.

### Tela Detalhada do Viveiro

Ao clicar em um viveiro, o usuário acessa:

- Gráficos de séries temporais para cada parâmetro (últimas 24h, 7d, 30d, ciclo completo).

- Timeline de eventos de manejo (calagem, alimentação, troca de água) sobrepostos aos gráficos.

- Indicadores atuais com tendência (seta para cima/baixo e porcentagem de variação).

- Seção de alertas ativos e histórico de alertas.

- Ações rápidas: ligar/desligar aerador manualmente, registrar evento de manejo.

### Tela de Estudos de Produção

Acesso a análises de ciclos passados e comparações:

- Gráfico de crescimento (peso médio vs. tempo) por ciclo.

- Tabela comparativa de ciclos (duração, sobrevivência, FCR, produção kg/ha).

- Exportação de dados em CSV para análises externas.

## 6.2 Gráficos e Paleta de Cores

A visualização de dados segue princípios de clareza e acessibilidade:

- Gráficos de linhas: séries temporais de parâmetros, com faixas de referência (ideal) sombreadas em verde claro.

- Scatter plots e boxplots: correlações entre parâmetros e distribuições por período.

- Gráficos de barras: comparações entre viveiros ou entre ciclos.

Paleta de cores do dashboard:

- Base neutra: tons de cinza (#F7F6F2, #E0E0E0) e azul-petróleo (#01696F).

- Status verde: #2ecc71 — situação normal.

- Status amarelo: #f1c40f — atenção.

- Status vermelho: #e74c3c — crítico.

## 6.3 Notificações

O sistema suporta múltiplos canais de notificação, configuráveis por usuário:

| Canal | Tecnologia | Casos de Uso |
| --- | --- | --- |
| Telegram | Bot API (HTTP) | Alertas em tempo real, mais rápido de configurar |
| WhatsApp | API Business (Meta) | Canal preferido pela maioria dos produtores |
| SMS | Twilio / Vonage | Fallback para áreas sem internet estável |
| E-mail | SMTP / SendGrid | Relatórios diários, resumos semanais |

Cada usuário configura no perfil: canais ativos, tipos de alerta desejados (crítico, atenção, informativo), horários de silêncio (do-not-disturb) e viveiros monitorados.

# 7. Backlog Técnico por Módulos

O desenvolvimento do sistema está organizado em cinco módulos incrementais. Cada módulo possui um backlog detalhado com tarefas, descrição, stack tecnológica e critérios de pronto.

## Módulo 1 — Protótipo Mínimo (1 sensor + nuvem + dashboard)

Objetivo: provar o fluxo ponta a ponta com o mínimo de componentes. Um sensor de temperatura, comunicação MQTT, backend persistindo em banco time-series e dashboard exibindo gráfico em tempo real.

| Tarefa | Descrição | Stack | Critérios de Pronto |
| --- | --- | --- | --- |
| Firmware ESP32 — leitura de temperatura | Desenvolver firmware que lê sensor DS18B20 via 1-Wire a cada 60s, monta JSON e publica via MQTT | C++/Arduino, PlatformIO, DS18B20 | Leitura estável em bancada por 24h sem travamento; JSON validado |
| Configuração do Broker MQTT | Instalar e configurar Mosquitto com TLS, criar usuários e ACLs para tópicos de telemetria | Mosquitto, Docker, Let's Encrypt | Broker acessível via TLS; teste pub/sub com mosquitto_pub/sub funcional |
| Backend — serviço de ingestão | Criar serviço que assina tópico MQTT, valida JSON e persiste no banco time-series | Python/FastAPI, paho-mqtt, InfluxDB ou TimescaleDB | Dados persistidos corretamente; validação rejeita payloads inválidos; log de erros funcional |
| Banco de dados — setup inicial | Provisionar InfluxDB (ou TimescaleDB) e PostgreSQL; criar schemas e tabela ponds | InfluxDB/TimescaleDB, PostgreSQL, Docker Compose | Bancos acessíveis; migrations executadas; dados de teste inseridos e consultados |
| Dashboard — gráfico de temperatura real-time | Implementar SPA com gráfico de linha que exibe temperatura do viveiro em tempo real (polling API) | React/Next.js, Recharts/Chart.js, Axios | Gráfico atualiza a cada 15s; exibe últimas 24h; responsivo em desktop e mobile |
| API REST — endpoint de leituras | Criar endpoint GET /api/v1/ponds/{id}/readings com filtros de data e paginação | FastAPI / Express, Swagger/OpenAPI | Endpoint documentado em Swagger; resposta em <200ms para 1000 registros; filtros funcionais |
| Deploy — ambiente de staging | Configurar Docker Compose ou VM com todos os serviços integrados para testes de integração | Docker Compose, Nginx, Ubuntu Server | Todos os serviços iniciam com docker-compose up; fluxo sensor→backend→dashboard funcionando end-to-end |

## Módulo 2 — Mais Sensores + Atuação Automática

Objetivo: expandir o monitoramento para pH, salinidade e OD; implementar controle automático de aeradores com lógica de histerese local e remota.

| Tarefa | Descrição | Stack | Critérios de Pronto |
| --- | --- | --- | --- |
| Firmware — integração de sensores adicionais | Adicionar leitura de pH (analógico + calibração), condutividade/salinidade e OD ao firmware do ESP32 | C++/Arduino, ADC, bibliotecas de calibração | Todos os sensores lidos e incluídos no JSON MQTT; valores calibrados com erro < 10% vs. equipamento de referência |
| Firmware — lógica de histerese local | Implementar no ESP32 a lógica de ligar/desligar aerador baseado em OD, independente de conectividade | C++/Arduino, relé, contator | Aerador liga com OD < 4 mg/L e desliga com OD > 6 mg/L por 20 min; funciona offline |
| Backend — comandos MQTT para atuadores | Criar endpoint e lógica para publicar comandos MQTT (ON/OFF) para atuadores de um viveiro específico | FastAPI, paho-mqtt | Comando enviado via API resulta em ação no ESP32; log de comandos persistido; timeout de 30s se ESP32 não confirmar |
| Backend — motor de regras básico | Implementar motor de regras configurável que avalia limiares combinados e gera alertas | Python, JSON config | Regras definidas via JSON; alerta gerado corretamente para cada combinação; testes unitários cobrindo >90% dos cenários |
| Dashboard — painel multi-sensor | Expandir dashboard para exibir todos os parâmetros, com gráficos independentes e indicador semáforo | React, Recharts/Chart.js | Gráficos de todos os parâmetros; semáforo funcional (verde/amarelo/vermelho); latência <5s |
| Dashboard — controle manual de atuadores | Adicionar botões de ligar/desligar aerador no painel do viveiro, com feedback de estado atual | React, WebSocket/polling | Botão envia comando; estado atualiza em <5s; indicador visual (ligado/desligado) |
| Hardware — montagem de protótipo completo | Montar caixa IP65 com ESP32, todos os sensores, relé para aerador, fonte de alimentação e antena | Eletrônica, prototipagem | Protótipo funcional em campo por >72h; resistente a respingos; consumo energético documentado |

## Módulo 3 — Coleta Estruturada de Dados de Produção

Objetivo: implementar as entidades de produção (ciclos, eventos de manejo, biometrias, colheitas), telas para registro manual e exportação de dados.

| Tarefa | Descrição | Stack | Critérios de Pronto |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend — CRUD de ciclos de cultivo | Criar endpoints para criar, listar, atualizar e encerrar ciclos de cultivo por viveiro | FastAPI/Express, PostgreSQL, SQLAlchemy/Prisma | CRUD completo; validações (datas, densidades); testes de integração passando |
| Backend — CRUD de eventos de manejo | Endpoints para registrar alimentação, calagem, troca de água, fertilização e outros eventos | FastAPI/Express, PostgreSQL | Registro com timestamp, tipo e detalhes JSON; listagem com filtros por viveiro e período |
| Backend — CRUD de biometrias | Endpoints para registrar amostragens de peso e sobrevivência durante o ciclo | FastAPI/Express, PostgreSQL | Cálculos automáticos (biomassa estimada, ganho diário); validação de dados de entrada |
| Backend — CRUD de colheitas (harvests) | Endpoints para registrar despescas parciais ou totais com peso, preço e destino | FastAPI/Express, PostgreSQL | Registro e listagem; cálculo automático de produtividade (kg/ha) e receita bruta |
| Dashboard — telas de registro de produção | Formulários intuitivos para o produtor registrar eventos de manejo, biometrias e colheitas | React, Formik/React Hook Form | Formulários validados; UX amigável (poucos cliques); funciona em mobile (PWA) |
| Dashboard — tela de estudos de produção | Gráficos de crescimento por ciclo, tabela comparativa de ciclos, indicadores de FCR e sobrevivência | React, Recharts, tabelas dinâmicas | Gráfico peso×tempo por ciclo; tabela com ordenação e filtros; dados corretos vs. banco |
| Exportação CSV | Funcionalidade de exportar dados de sensores, eventos e produção em CSV para análise externa | Backend: CSV streaming; Frontend: botão download | Arquivos CSV válidos; headers corretos; download funcional; suporte a filtro por período |

## Módulo 4 — Primeiros Modelos de IA

Objetivo: treinar e servir modelos de regressão (previsão de pH e OD) e classificação (risco de mortalidade), integrar predições ao dashboard.

| Tarefa | Descrição | Stack | Critérios de Pronto |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipeline de dados para ML | Criar pipeline ETL que extrai dados do banco time-series, gera features (janelas, agregações, flags de manejo) e prepara datasets | Python, Pandas, Airflow/Prefect | Dataset gerado automaticamente; features documentadas; split temporal correto (sem data leakage) |
| Modelo de regressão — previsão OD 24h | Treinar modelo para prever OD nas próximas 24h; iniciar com Random Forest, evoluir para LSTM | scikit-learn, XGBoost, PyTorch | MAE < 0,8 mg/L; RMSE < 1,2 mg/L; validação walk-forward em ≥3 ciclos; modelo versionado |
| Modelo de regressão — previsão pH 24h | Treinar modelo para prever pH nas próximas 24h com features similares | scikit-learn, XGBoost | MAE < 0,3 unidade pH; validação walk-forward; modelo versionado e registrado |
| Modelo de classificação — risco de mortalidade | Treinar classificador (Baixo/Médio/Alto) combinando parâmetros atuais, tendências e histórico | scikit-learn, XGBoost | Acurácia >80%; recall classe Alto >85%; matriz de confusão documentada; modelo versionado |
| Serviço de predição (API) | Microserviço que carrega modelos treinados e expõe endpoints de predição com latência controlada | FastAPI, MLflow/BentoML, Docker | Endpoint /predict retorna em <500ms; versionamento de modelo; fallback para último modelo estável |
| Integração ao dashboard | Exibir previsões e classificação de risco no painel do viveiro, com indicadores visuais e gráficos de projeção | React, API integration | Previsão OD/pH exibida como linha tracejada no gráfico; badge de risco (baixo/médio/alto) no card do viveiro |
| Monitoramento de drift do modelo | Implementar métricas de monitoramento para detectar degradação de performance dos modelos em produção | Python, Evidently AI / custom | Dashboard de métricas ML; alerta automático se MAE aumentar >30% vs. baseline; re-treino sugerido |

## Módulo 5 — Recomendações Avançadas + Digital Twin

Objetivo: implementar motor de recomendações combinando regras de domínio com ML, criar modo de simulação (digital twin simplificado) e cenários de manejo.

| Tarefa | Descrição | Stack | Critérios de Pronto |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor de recomendações | Combinar regras de domínio (if-then com limiares) com saídas dos modelos de ML para gerar recomendações contextuais | Python, motor de regras (custom/Drools), ML models | Recomendações geradas para ≥10 cenários comuns; texto em português claro; priorização por severidade |
| Integração com alertas preditivos | Unir alertas baseados em regras com alertas preditivos dos modelos, evitando duplicatas e priorizando | Python, fila de mensagens | Alertas unificados; deduplicação funcional; prioridade correta (preditivo > reativo quando ambos existem) |
| Digital twin — modelo de simulação | Implementar modelo computacional que espelha o estado do viveiro e permite simulações what-if | Python, equações de balanço + ML | Simulação de cenários: aeração, troca de água, temperatura; projeções coerentes com dados históricos |
| Dashboard — modo simulação | Interface com sliders e controles para o usuário ajustar variáveis e visualizar projeções do digital twin | React, D3.js/Recharts | Sliders para aeração, troca de água, alimentação; gráfico de projeção atualiza em tempo real; UX intuitiva |
| Cenários de manejo pré-configurados | Criar biblioteca de cenários comuns (chuva forte, onda de calor, queda de energia) com recomendações associadas | JSON/YAML config, Python | ≥5 cenários documentados; simulação automática ao detectar condição; recomendações acionáveis |
| Relatórios automatizados | Gerar relatórios periódicos (diário, semanal) com resumo de parâmetros, alertas, recomendações e projeções | Python, Jinja2/WeasyPrint, PDF | Relatório PDF gerado automaticamente; enviado por e-mail/Telegram; conteúdo correto e formatado |
| Documentação e onboarding | Criar guia de uso da plataforma para produtores, com vídeos curtos e manual em português | Markdown, vídeo, PDF | Manual completo; ≥3 vídeos tutoriais; linguagem acessível para produtor sem formação técnica |

# 8. Glossário

Termos técnicos utilizados neste documento, em ordem alfabética.

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Aerador | Equipamento que promove a troca de gases (oxigenação) na água do viveiro, essencial para manter o OD em níveis seguros. |
| API (Application Programming Interface) | Interface de programação que permite a comunicação entre sistemas de software. |
| Arraçoamento | Ato de fornecer ração aos camarões; o manejo alimentar é um dos maiores custos operacionais. |
| Biometria | Amostragem de peso e tamanho dos camarões durante o ciclo de cultivo para estimar crescimento e biomassa. |
| BFT (Biofloc Technology) | Sistema de cultivo super-intensivo onde microrganismos (bioflocos) reciclam compostos nitrogenados e servem como alimento suplementar. |
| Broker MQTT | Servidor intermediário que recebe, filtra e distribui mensagens MQTT entre publicadores e assinantes. |
| Calagem | Aplicação de calcário (CaCO₃) ou cal hidratada na água para corrigir pH e alcalinidade. |
| Carcinicultura | Criação comercial de crustáceos, especificamente camarões, em viveiros ou tanques. |
| Ciclo de cultivo | Período completo desde o povoamento (colocação de pós-larvas) até a despesca (colheita). |
| Condutividade Elétrica (EC) | Medida da capacidade da água de conduzir corrente elétrica, proporcional à concentração de íons dissolvidos. |
| Dashboard | Painel visual interativo que exibe indicadores e gráficos em tempo real. |
| Despesca | Colheita dos camarões do viveiro ao final ou durante o ciclo de cultivo. |
| Digital Twin | Modelo computacional que replica o comportamento de um sistema físico real para simulação e previsão. |
| Edge Computing | Processamento de dados no dispositivo local (ex.: ESP32), próximo à fonte dos dados, antes de enviar para a nuvem. |
| ESP32 | Microcontrolador de baixo custo com Wi-Fi e Bluetooth integrados, amplamente utilizado em projetos IoT. |
| FCR (Feed Conversion Ratio) | Fator de conversão alimentar: relação entre quantidade de ração fornecida e ganho de peso do camarão. |
| Histerese | Diferença intencional entre limiares de ativação e desativação para evitar oscilações rápidas em sistemas de controle. |
| InfluxDB | Banco de dados otimizado para séries temporais, ideal para armazenar leituras de sensores com alta frequência. |
| IoT (Internet of Things) | Internet das Coisas: rede de dispositivos físicos conectados à internet que coletam e compartilham dados. |
| LSTM (Long Short-Term Memory) | Tipo de rede neural recorrente especializada em capturar dependências temporais de longo prazo em séries de dados. |
| MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) | Protocolo de mensageria leve, ideal para IoT, baseado no padrão publicar/assinar (pub/sub). |
| OD (Oxigênio Dissolvido) | Quantidade de oxigênio gasoso dissolvido na água, medido em mg/L. Parâmetro mais crítico na carcinicultura. |
| pH | Escala que mede a acidez ou alcalinidade da água, de 0 (muito ácido) a 14 (muito alcalino). |
| PL (Pós-larva) | Estágio juvenil do camarão utilizado para povoar os viveiros no início de cada ciclo. |
| PostgreSQL | Sistema gerenciador de banco de dados relacional open-source, robusto e extensível. |
| PWA (Progressive Web App) | Aplicação web que oferece experiência semelhante a app nativo, com acesso offline e instalação no dispositivo. |
| QoS (Quality of Service) | Nível de garantia de entrega de mensagens no protocolo MQTT (0 = no máximo uma vez, 1 = ao menos uma vez, 2 = exatamente uma vez). |
| Salinidade | Concentração de sais dissolvidos na água, medida em partes por mil (ppt) ou g/L. |
| TDS (Total Dissolved Solids) | Sólidos totais dissolvidos na água, medidos em ppm (partes por milhão). |
| Telemetria | Coleta e transmissão remota de dados de medição (leituras de sensores) via rede sem fio. |
| TimescaleDB | Extensão do PostgreSQL otimizada para séries temporais, combinando SQL padrão com performance de banco time-series. |
| TLS (Transport Layer Security) | Protocolo de segurança que criptografa a comunicação entre dispositivos, impedindo interceptação de dados. |
| Turbidez | Medida da opacidade da água causada por partículas em suspensão, expressa em NTU (Nephelometric Turbidity Units). |
| Viveiro | Tanque escavado no solo, com controle de entrada e saída de água, utilizado para o cultivo de camarões. |
| XGBoost | Algoritmo de aprendizado de máquina baseado em gradient boosting, eficiente para dados tabulares. |